| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Техническое наименование: |  |  |  |  |  | Реагент противогололедный «GreenWay F65» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Краткие рекомендации по применению: (в т.ч. ограничения по применению) |  |  |  |  |  | Предназначен для предотвращения образования льда и удаления льда и снега на взлётно-посадочных полосах, рулёжных дорожках, местах стоянки воздушных судов и других площадках аэродромов [1]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Полное официальное название организации: |  |  |  |  |  | ЗАО «ОКТАФЛЮИД» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Адрес (почтовый): |  |  |  |  |  | 125493, Москва, ул.Флотская дом 5, корп.А,офис 515 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: |  |  |  |  |  | (495)-748-16-30, (495)-221-46-96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Факс: |  |  |  |  |  | (495)-748-16-30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Е-mail: |  |  |  |  |  | octafluid@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения)) |  |  |  |  |  | Малоопасная (малотоксичная) продукция по воздействию на организм (класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007). Обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз. При нарушении правил обращения и хранения может представлять опасность для окружающей среды.[1,31] |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.2. Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |  |  |  |  |  | Для реагента в целом не установлены [2,24] |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) |  |  |  |  |  |  |  | Символы: - «восклицательный знак» Сигнальное слово: осторожно Характеристика опасности: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может причинить вред при проглатывании. Меры по предупреждению опасности: При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки и средства защиты глаз/лица (защитные очки типа 3Н или Гс). При попадании на кожу: Снять загрязненную одежду, кожу промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью (при необходимости изготовителем указываются специальные меры первой помощи или даются ссылки на инструкции). При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они используются, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью [33]. |  |  |  |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Химическое наименование: (по IUPAC) |  |  |  |  |  | Нет, смесь заданной рецептуры [1] |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Химическая формула: |  |  |  |  |  | Отсутствует [1] |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  |  |  |  |  | Реагент представляет собой водный 52% раствор формиата калия с ингибиторами коррозии. Механическое перемешивание готовых химических компонентов [1] |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС) |  |  | Массовая доля, % |  |  |  |  |  | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности |  | Источники информации |  |
| Формиат калия CAS № 590-29-4; EC № 209-677-9 |  |  | Не более 52,0 |  |  |  |  |  | Не установлена | нет |  | [1,2] |  |
| Вода CAS № 7732-18-5; EC № 231-791-2 |  |  | Не более 52,0 |  |  |  |  |  | Не установлена | не требуется |  | [1,2] |  |
| Ингибиторы коррозии CAS № и EC № отсутствуют |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | Не установлена | нет |  | [1,2] |  |
| 4. Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Наблюдаемые симптомы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  |  |  |  |  | При отравлении формиатом калия: возбуждение, сменяющееся угнетение, снижение реакции на внешние раздражители. [35] |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. При воздействии на кожу: |  |  |  |  |  | Слабое раздражение, гиперемия (покраснение) [35] |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. При попадании в глаза: |  |  |  |  |  | Слезотечение, гиперемия (слабое покраснение) [35] |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании): |  |  |  |  |  | Симптомы отравления пероральным путем аналогичны симптомам отравления при вдыхании |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем: |  |  |  |  |  | Свежий воздух, покой, тепло, промыть носоглотку. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. При воздействии на кожу: |  |  |  |  |  | Смыть большим количеством теплой воды с мылом, смазать при необходимости вазелином [35]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. При попадании в глаза: |  |  |  |  |  | Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели, при необходимости обратиться к врачу [35] |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. При отравлении пероральным путем: |  |  |  |  |  | Промыть желудок большим количеством воды, дать активированный уголь. [35]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. Противопоказания: |  |  |  |  |  | Нет данных. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. Средства первой помощи (аптечка): |  |  |  |  |  | Аптечка общего назначения, активированный уголь, глазная ванночка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  |  |  |  |  | Не горит, пожаровзрывобезопасен [1] Герметично закрытые емкости с продуктом при нагревании в очаге пожара могут взрываться. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  |  |  |  |  | Не достигаются [1] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  |  |  |  |  | В очаге пожара при термодеструкции формиата калия могут образовываться оксиды углерода, оксид калия [31] При отравлении СО головная боль, стук в висках, головокружение, сухой кашель, боль в груди, тошнота, рвота, возможно возбуждение сопровождающееся зрительными и слуховыми галлюцинациями, покраснение кожи, сердцебиение. ПДКр.з = 20 мг/м3; ПДКатм.в = 5/3 мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  | Вода, воздушно-механическая и химическая пена обычной и высокой прочности, пенные и углекислотные огнетушители, инертные газы, песок [1,31] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  | Нет данных [1] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  |  |  |  |  | Использовать средства индивидуальной защиты при тушении пожаров по основному источнику возгорания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Специфика при тушении: |  |  |  |  |  | Охлаждать емкости тонкораспыленными струями воды (пеной) с максимально возможного удаления от них [19, 20,31] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Необходимые действия общего характера: |  |  |  |  |  | Изолировать опасную зону. Удалить посторонних. Использовать, пострадавшим оказать первую помощь [33]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Средства индивидуальной защиты: (аварийных бригад и персонала) |  |  |  |  |  | Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами А,В. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь [33] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  |  |  |  | Пролитый на землю или технологическое оборудование продукт локализовать, обеспечить сбор, место пролива убрать ветошью или засыпать песком, а остатки смыть обильной струей воды в промышленную канализацию Пропитанная реагентом ветошь (песок) собирается и утилизируется [1]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. Действия при пожаре: |  |  |  |  |  | Продукт - не горючая жидкость [1]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  |  |  |  |  | Обеспечение рабочих мест приточно-вытяжной либо местной вытяжной вентиляцией, первичными средствами пожаротушения, системой аварийного освещения. Герметизация оборудования и коммуникаций. Организованный сбор и удаление отходов[1,12,21] Не допускать прямого контакта с кожей и попадания в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты (см. раздел 8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. Меры по защите окружающей среды: |  |  |  |  |  | Исключить бесконтрольное поступление в окружающую среду и, прежде всего, попадание в водоемы, подвалы, канализацию, почву. Защита окружающей среды обеспечивается соблюдением норм технологического регламента, герметизацией технологического оборудования в производстве продукции. В производственных помещениях должен периодически производиться контроль состояния воздуха рабочей зоны [2,11]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  |  |  |  |  | Продукт транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. [1,28,33] Заполнение цистерн следует производить с учетом увеличения объема из-за повышения температуры в пути следования и в пункте назначения, а также полного использования вместимости и ограничения грузоподъемности цистерн. С целью предотвращения разлива продукта не допускается нарушать герметичность тары. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности) |  |  |  |  |  | Хранить в герметично закрытой таре в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе, обеспечивая защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. [1,30] Рекомендуемая температура хранения от минус 50 до + 50оС. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения продукт перед применением должен быть проверен на соответствие ТУ [1] |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  |  |  |  |  | Запрещается хранить и перевозить в емкостях с внутренним оцинкованным покрытием. [1]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  |  |  |  |  | - Стальные или полиэтиленовые бочки, полиэтиленовые контейнеры, iso-контейнеры, стальные резервуары.[1,27,29] Коэффициент заполнения бочек не более 0,95 [1]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту: |  |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.): |  |  |  |  |  |  | В соответствии с ТУ и санитарно-эпидемиологическими исследованиями контроль предлагается вести по формиату калия: ПДК – 10 мг/м3 [1,2] |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  |  |  |  |  |  | Помещения, в которых проводят работы с реагентом, должны быть снабжены общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Герметизация оборудования и коммуникаций [1, 21]. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Общие рекомендации: |  |  |  |  |  |  | Избегать прямого контакта с продуктом. Соблюдать правила личной гигиены. Использовать средства индивидуальной защиты. Все работающие с продуктом должны проходить периодические и предварительные, при приеме на работу, медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава РФ от 14.03.96 № 90 [1,13,23]. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях не требуется. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3. Защитная одежда (материал, тип): |  |  |  |  |  |  | Спецодежда из х/б или молескина. Фартук резиновый, [15], Защитные очки типа 3Н или Гс бесцветными стеклами [16], перчатки и обувь по ГОСТ 12.4.103-83) [15] |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту: |  |  |  |  |  |  | В быту не используется |  |  |  |  |  |  |
| 9. Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  |  |  |  | Прозрачная жидкость, бесцветная или слабо желтого оттенка [1] Запах: характерный для солей муравьиной кислоты |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.) |  |  |  |  |  |  | [1]: Плотность 1,33 не менее Температура замерзания, не выше минус 50ОС рН – 9-11 растворимость в воде неограниченная |  |  |  |  |  |  |
| 10. Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  |  |  |  | Реагент стабилен в нормальных условиях производства, хранения, транспортировки и применения [1]. |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Реакционная способность: |  |  |  |  |  |  | Формиат калия реагирует с кислотами, щелочами и солями. |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  |  |  |  | Не использовать оцинкованные оборудование, средства хранения и перемещения продукта [1] |  |  |  |  |  |  |
| 11. Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  |  |  |  |  |  | Малоопасная (малотоксичная) продукция по воздействию на организм (класс опасности 4) по ГОСТ 12.1.007). Обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз [1,24] |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  |  |  |  | При вдыхании аэрозолей, при попадании на кожу и слизистые оболочки глаз, при попадании во внутрь. |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  |  |  |  |  |  | Слизистые оболочки глаз, кожа [1]. Формиат калия поражает: дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, почки [11, 35]. |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  |  |  |  |  |  | Раздражает кожу и слизистые оболочки глаз (2 балла). Продукт не обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действиями [1, 24] |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  |  |  |  |  |  | Формиат калия обладает слабой кумулятивностью [35]. Канцерогенное действие и воздействие на функцию воспроизводства реагента в целом и формиата калия не изучалось [1,24] |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. Показатели острой токсичности: (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  |  |  |  | DL50 (острая токсичность при пероральном введении) более 2000 мг/кг (в/ж, мыши) [24] |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  |  |  |  |  |  | По реагенту в целом и формиату калия нет данных [35] |  |  |  |  |  |  |
| 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  |  |  |  |  |  | Возможно загрязнение водных объектов. Формиат калия согласно классификации по опасности загрязнения воды (WGK, Германия) вещество отнесено к классу 1 (слабоопасные вещества по отношению к загрязнению воды) [32]. Загрязнение атмосферного воздуха парами, загрязнение водоемов промышленными стоками, розливами и отходами применения (смеси продукта с водой, снегом, механическими примесями). |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Пути воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил применения, хранения, транспортирования, удаления отходов; загрязнение сточных вод в результате аварий и ЧС. |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Наблюдаемые признаки воздействия: |  |  |  |  |  |  | Изменение органолептических свойств воды (появление привкуса). Для формиата калия ПКпривкус = 680 мг/л [35]. Гибель обитателей водоемов. |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |  |  |  |  | В воде водоемов необходим контроль водородного показателя (рН=6,5-8,5) [5,7] |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты | ПДКатм.в. (ЛПВ2, класс опасности) | ПДКвода3 мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДК рыб.хоз.4 (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  |  |  |  | ПДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  | Источники данных |
| Формиат калия | 0,1 (ОБУВ) | Не установлена |  | 50 (по К+) 10 (для водоемов с минерализацией до 100 мг/л) (с.-т., 4э (экологический)) Для морских водоемов 390 (по К+) (токс. 4э (экологический)) |  |  |  |  |  |  | 360 (по К20) (водно-миграционный) |  | [3-8] |
| 2 ЛВП – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический, с-т. – санитарно-токсикологический, орг.- органолептический; рефл.- рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ – общесанитарный) 3 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 4 Вода объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.2. Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  |  |  |  |  |  | По реагенту в целом – нет данных [1] Для формиата калия: CL50 = 5000 мг/л (рыбы, Солнечник синежаберный), 24 часа [ ] CL50 > 1000 мг/л (рыбы, Орфей золотой) 48 часов [……] Острая токсичность для Дафния Магма ECO >= 1000, 24 часа [ ] Токсическое действие на водоросли (Scenedesmus subspicatus) ECO>=1000 EC50 > 2000 мг/л - Дафния Магна |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.3. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  |  |  |  |  |  | Ион калия при значительных концентрациях в водоемах может вызывать гибель рыб, Ионы калия изменяют экологические условия в водоеме [6,35] Химическая потребность в кислороде: 110 мг О2 / дм3 [------] Биологическая потребность в кислороде: 90 мг О2 / дм3 [------] |  |  |  |  |  |  |
| 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  |  |  |  |  |  | Аналогичны мерам безопасности при работе с продуктом. |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  |  |  |  |  |  | Производство реагента безотходное, собранный после розлива продукт может быть использован по прямому назначению. Исправная тара может использоваться повторно. Остатки пролитого продукта засыпают песком, песок собирают и закапывают в отдаленном от производства месте. Место разлива промывают водой. Собранные от промывки оборудования промывочные воды сливаются в производственно-техническую или ливневую канализацию.[1,10] |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: |  |  |  |  |  |  | В быту не используется |  |  |  |  |  |  |
| 14. Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  |  |  |  |  |  | Номер ООН отсутствует (неопасный груз) [1,28] |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  |  |  |  |  |  | Надлежащее отгрузочное наименование отсутствует. [28] Транспортное наименование: Реагент противогололедный «GreenWay F65» [1] |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Виды применяемых транспортных средств: |  |  |  |  |  |  | Транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта [1]. |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  | Не классифицируется как опасный продукт [1,27,28]. |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  |  |  |  |  |  | Может применяться транспортная маркировка (манипуляционные знаки и информационные надписи) в соответствии с ГОСТ 14192-96 [1] |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  | Группа упаковки не установлена [28]. |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках: |  |  |  |  |  |  | Знак опасности ООН – не установлен [28] Идентификационный номер опасности – не установлен [28] |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  |  |  | Не требуются [34] |  |  |  |  |  |  |
| 14.9. Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  |  |  |  |  |  | По СМГС: код опасности не применяется [28] |  |  |  |  |  |  |
| 15. Информация о национальном и международном законодательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. Законы РФ: |  |  |  |  |  |  | Федеральные законы “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (№52-ФЗ от 30 марта 1999 г), "Закон об охране окружающей среды" (№7-ФЗ от 10.01.2002), «Об отходах производства и потребления» (№ 89-ФЗ от 18.07 1998г) |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  |  |  |  |  |  | На продукцию «Реагент противогололедный «GreenWay F65» имеется Протокол испытаний № 1566 от 01 мая 2013 года (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области») [24.] |  |  |  |  |  |  |
| - Международное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1. Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  |  | Не подпадает под действие международных конвенций и соглашений. |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.2. Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) |  |  |  |  |  |  | Может применяться следующая маркировка (по формиату калия) Символы опасности и риска: не применяется Фразы риска: R:36/37/38 – раздражает глаза, дыхательные пути и кожные покровы Меры безопасности: S:26 – в случае контакта с глазами промойте немедленно большим количеством воды т обязательно обратитесь за врачебной помощью S:36 – использовать соответствующую защитную одежду |  |  |  |  |  |  |
| 16. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: ПБ разработан впервые. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.ТУ 2429-008-70090832-2013 Реагент противогололедный «GreenWay F65»

2. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН 2.2.5.1313-03/2.2.5.2308-07. Гигиенические Нормативы. – М. Минздрав РФ, 2003.

3. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», утв. гл. государственным санитарным врачом РФ 19.01.2006

4. ГН 2.1.6.1765-03 Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (дополнение № 1 к ГН 2.1.6.1338-03).

5 ПДК /ОБУВ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М. Минздрав РФ, 2003.

6. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1338-03/2.1.6.2309-07.Гигиенические нормативы. – М. Минздрав РФ, 2003.

7. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного назначения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, утв. Приказом № 20 от 18.01.2010 Федерального агентства по рыболовству.

8. СанПиН 2.1.6.983-00.  Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест".

9. СанПиН "Охрана поверхностных вод от загрязнения", № 4630-88.

10. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». – М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации, 2003.

11. ГОСТ 12.1.005-88с изм. 1 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

12. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

13. ГОСТ 12.4.011-  89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.»

14. ГОСТ 12.4.034- 2001 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка»

15. ГОСТ 12.4.103-83. «ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация». М.: Изд-во стандартов.

16.ГОСТ 12.4.230.1-2007 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования». – М.: Изд-во стандартов.

17. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

18. ГОСТ 12.1.018-93 «Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования».

19. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования».

20. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

21. ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ. Вентиляционные системы. Общие требования»

22. ГОСТ 12.4.124- 83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие требования»

23. Приказ № 90 МЗ РФ от 14.03.96 г. "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств".

24. Протокол лабораторных испытаний № 1566 от 01 мая 2013г. (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», Испытательный лабораторный центр)

25. Протокол испытаний № 1165/12 от 04.04.2013г. (Аккредитованный Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды ЗАО «ГИЦ ПВ»)

26. Заключение по оценке показателей противогололедного реагента «GreenWay F65» на соответствие требованиям ОСТ 54-0-830.74-99 и возможности применения его на аэродромах гражданской авиации. М.: ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «АЭРОПРОЕКТ»

27. ГОСТ 19433-88 с изм.1. «Грузы опасные. Классификация и маркировка». М.: - Из-во стандартов.

28.ДОПОГ, Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов ООН , 2010 год.

29.ГОСТ 31340-2007 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования». М.: Изд-во стандартов.

30. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд.7, в трех томах, под редакцией Н.В.Ларазева и Э.Н.Левиной. Л.: Химия, 1976

31. А.Я.Корольченко, Д.А.Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Асс. «Пожнаука», 2004

32. База данных ЕС по опасным веществам. (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/)

33. Руководство по медицинским вопросам профилактики и ликвидации последствий аварий с опасными химическими грузами на железнодорожном транспорте. – М.:. Транспорт, 2000

34. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики», М.: Транспорт, 2000

35. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Формиат калия  Серия ВТ № 002846 от 10.08.2006